Hinweis: Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie

gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale

Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den

Export: 'Digitale Angebotsanforderung' da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können.

Tipp: Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.

Martina Dietrich-Prange, Rheinzink GmbH, Bahnhofstraße 90, 45711 Datteln

Leistungsbeschreibung

04   -   Muster-LVs: Gauben, Kaminbekleidungen, Blenden

LV    10    Kaminkopfbekleidungen

Gewerk    10.01    Kaminkopfbekleidung Winkelstehfalz

10.01.1    Kaminkopfbekleidung Winkelstehfalz

Hergestellt aus RHEINZINK-Titanzink, DIN EN 988, nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt - Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Kaminbreite: 1,20 m

Kamintiefe: 1,20 m

max. Kaminhöhe: 1,50 m

Position im Dach: Fläche

Dachneigung: 45°

max. Bandbreite: 500 mm

max. Achsmaß ca.: 430 mm

Metalldicke: 0,80 mm

max. Scharlänge: 1,50 m

Die Scharbreiten sind gleichmäßig aufzuteilen. Die Befestigung der Schare erfolgt mit Festhaften auf bauseits vorhandener Holzunterkonstruktion.

Erforderliche Mehraufwände für Pass -/ Sonderschare sowie für schrägverlaufende Geometrien sind einzukalkulieren.

Der untere Abschluss ist mit Fußstreifen auszuführen.

Die erforderlichen Abdeckkappen für die Außenecken sind zu liefern, mit den Unterfalzen zu verfalzen und im Stoßbereich 50 mm zu überlappen.

Der Scharabschluss ist am oberen Ende einschließlich

Vorkantung als stehend-gerader Abschluss auszubilden.

1,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.2    Anschlussrahmen Kamin für Dachflächenanwendung

Hergestellt aus RHEINZINK-prePATINA, DIN EN 988,

Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV

Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt -

Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität:

RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Liefern eines RHEINZINK-Anschlussrahmens (bestehend aus

4 Teilen) und montieren nach Montageanleitung des

Herstellers.

Das Set ist geeignet für Dachneigungen von 22°-55°.

Dachneigung: _______________°

Kaminbreite: _______________ (max. 550 mm)

Kamintiefe: _______________ (max. 550 mm)

Bei größeren Kamintiefen als 550 mm ist eine Seitenteilverlängerung einzukalkuliren.

Die Einzelelemente sind fachgerecht miteinander zu

verlöten oder zu verkleben.

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

Gewerk  10.01   Kaminkopfbekleidung Winkelstehfalz   GP ____________

Gewerk    10.02    Kaminkopfbekleidung SP-Line

10.02.1    Kaminkopfbekleidung SP-Line-horizontal

Hergestellt aus RHEINZINK-Titanzink, DIN EN 988, nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt - Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Kaminbreite: 1,20 m

Kamintiefe: 1,20 m

max. Kaminhöhe: 1,50 m

Position im Dach: Fläche

Dachneigung: 45°

SP-Line-Paneelhöhe: 15 mm

Baubreite: 350 mm

Metalldicke: 0,70 mm

Profillänge: 3000 mm

Gewicht: 7,20 kg/m²

Deckfläche: 1,05 m²

Lieferumfang:

3 Paneele pro Karton, inkl. Befestigung

Befestigung:

gemäß statischen Erfordernissen mit mitgelieferten

Schrauben, EJOT Edelstahl SAPHIR Bohrschraube

JT4-FR-2-4,9. Die Befestigung erfolgt direkt im oberen Bereich der Basispaneele. Zusätzliche Halter oder Hafte sind nicht erfordelich. Durch das "Aufstecken" der jeweils nächsten Paneelreihe werden die Befestigungen der darunter liegenden Paneelreihe verdeckt. Stoßfugen sind zu vermeiden.

Erforderliche Mehraufwände für Passpaneele sowie für schrägverlaufende Geometrien sind einzukalkulieren.

Abschließend ist die Lieferung und die Montage der erforderlichen Außeneckprofile einzukalkulieren.

Standardlänge: 3.000 mm

Der Kaminkopf ist im oberen Bereich durch ein geeignetes Edelstahlprofil abzudecken.

1,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.2    Anschlussrahmen Kamin für Dachflächenanwendung

Hergestellt aus RHEINZINK-prePATINA, DIN EN 988,

Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV

Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt -

Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität:

RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Liefern eines RHEINZINK-Anschlussrahmens (bestehend aus

4 Teilen) und montieren nach Montageanleitung des

Herstellers.

Das Set ist geeignet für Dachneigungen von 22°-55°.

Dachneigung: _______________°

Kaminbreite: _______________ (max. 550 mm)

Kamintiefe: _______________ (max. 550 mm)

Bei größeren Kamintiefen als 550 mm ist eine Seitenteilverlängerung einzukalkuliren.

Die Einzelelemente sind fachgerecht miteinander zu

verlöten oder zu verkleben.

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

Gewerk  10.02   Kaminkopfbekleidung SP-Line   GP ____________

Zusammenfassung

Gewerk    10.01    Kaminkopfbekleidung Winkelstehfalz

GP _____________

Gewerk    10.02    Kaminkopfbekleidung SP-Line

GP _____________

LV    10    Kaminkopfbekleidungen

GP __________