Wichtiger Hinweis: Alle Positionen sind Gesamtpreisbildend. Kontrollieren Sie etweilige Bedarfs- und Wahlpositionen bzw. Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir die 'Digitale Angebotsanforderung' oder den Datenaustausch über GAEB bzw. ÖNORM.

RHEINZINK GmbH & Co. KG, 45711 Datteln

Leistungsbeschreibung

00   -   Muster-LVs: Gauben, Kaminbekleidungen, Blenden

LV    20    Winkelstehfalzblenden

Gewerk    20.01    Bekleidung

20.01.1    Blende Winkelstehfalztechnik vertikal, an schräger Dachkante

Hergestellt aus RHEINZINK-Titanzink, DIN EN 988, nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt - Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

max. Bandbreite: 500 mm

max. Achsmaß: ca. 430 mm

Metalldicke: 0,70 mm

max. Scharlänge: 0,35 m

Dachneigung: 45°

Die Scharbreiten sind gleichmäßig aufzuteilen. Die Befestigung der Schare erfolgt mit Festhaften auf bauseits vorhandener Holzunterkonstruktion.

Erforderliche Mehraufwände für Pass -/ Sonderschare sowie für schrägverlaufende Geometrien sind einzukalkulieren.

Der untere Abschluss ist mit Fußstreifen auszuführen.

Die erforderlichen Abdeckkappen für die Außenecken sind zu liefern und mit den Unterfalzen zu verfalzen.

Der Scharabschluss ist am oberen Ende einschließlich

Vorkantung als stehend-gerader Abschluß auszubilden.

25,000 m        	EP _____________       GP _____________

20.01.2    Blende Winkelstehfalztechnik, senkrecht zur Dachneigung

Hergestellt aus RHEINZINK-Titanzink, DIN EN 988, nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt - Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

max. Bandbreite: 500 mm

max. Achsmaß: ca. 430 mm

Metalldicke: 0,70 mm

max. Scharlänge: 0,35 m

Dachneigung: 45°

Die Scharbreiten sind gleichmäßig aufzuteilen. Die Befestigung der Schare erfolgt mit Festhaften auf bauseits vorhandener Holzunterkonstruktion.

Erforderliche Mehraufwände für Pass -/ Sonderschare sowie für schrägverlaufende Geometrien sind einzukalkulieren.

Der untere Abschluss ist mit Fußstreifen auszuführen.

Die erforderlichen Abdeckkappen für die Außenecken sind zu liefern und mit den Unterfalzen zu verfalzen.

Der Scharabschluss ist am oberen Ende einschließlich

Vorkantung als stehend-gerader Abschluß auszubilden.

25,000 m        	EP _____________       GP _____________

20.01.3    Blende Winkelstehfalztechnik vertikal, gerade

Hergestellt aus RHEINZINK-Titanzink, DIN EN 988, nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt - Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

max. Bandbreite: 500 mm

max. Achsmaß: ca. 430 mm

Metalldicke: 0,70 mm

max. Scharlänge: 0,35 m

Die Scharbreiten sind gleichmäßig aufzuteilen. Die Befestigung der Schare erfolgt mit Festhaften auf bauseits vorhandener Holzunterkonstruktion.

Erforderliche Mehraufwände für Pass -/ Sonderschare sind einzukalkulieren.

Der untere Abschluss ist mit Fußstreifen auszuführen.

Die erforderlichen Abdeckkappen für die Außenecken sind zu liefern und mit den Unterfalzen zu verfalzen.

Der Scharabschluss ist am oberen Ende einschließlich

Vorkantung als stehend-gerader Abschluß auszubilden.

25,000 m        	EP _____________       GP _____________

Gewerk  20.01   Bekleidung   GP ____________

Zusammenfassung

Gewerk    20.01    Bekleidung

GP _____________

LV    20    Winkelstehfalzblenden

GP __________